工程承攬合約附件

工作安全應注意事項

一、防火方面：

1.在可燃性物質附近行氣、電焊切或使用明火及其他產生火花之工作前，應予清理、澆水或覆蓋，並備有適當及足量之消防器材。

2.油破布、易燃廢料及其他易燃物料均應隨時收拾，以防星火引燃。

3.工作中或非吸菸指定場所嚴禁吸菸。

4.修停期間，工作場所周邊應儲備足量消防器材，以備不時之需。

二、防止感電方面：

1.下班收工前，承攬包商應將電焊機之電源關閉。

2.使用臨時電應先通知電氣課，不可超載，以免過熱引起火災

3.於潮濕處所使用電動工具等作業時應予接地並適合該設備之漏電斷路器，並儘

可能穿長統絶緣膠鞋。

4.電焊機、電動工具及照明設備等電纜線使用前應予檢查，不可破皮裸露或包紮

不確實，使用電焊機於良導體內或高架管架上之作業應加裝電擊防止裝置。

三、防止燙傷中毒方面：

1.拆修存有壓力、藥液之儀錶、管路等應確實做好排空殘留物及氣體檢查等工作包含氧氣及有機氣體濃度測定。

2.應按規定穿戴適當防護衣具。

四、密閉作業方面：

1.進入塔槽及密閉場所內施行檢修、清理等工作前應先切斷電源，打開所有人孔，

確實關閉其連接管，必要時加設盲板，並於開關上懸掛安全掛籤後，再實施排

清內容物、換（通）氣、測定等作業。工作時應配戴適當防護器具，且需派專

人留守在外監視。

2.禁止非工作人員及無適當防護之人員進入塔槽及密閉場所，以防缺氧、中毒、

藥液灼傷及墜落等危害。

五、吊運作業方面：

1.起重具使用前務必確實施行安全檢查，以防事故發生。

2.懸空吊起之重物或工作中之施工架下嚴禁通行或站立。（必要時，周圍應設作業範圍標誌）

六、高處作業方面：

1.高處作業應戴安全帽外，並須繫緊安全帶（索）。

2.有落物或飛來物之危險區域及通道應設置護網或圈圍等安全措施。

3.搭建人行路橋板之材質、跨距、寬、厚均應按規定辦理外，並應加設欄杆扶手，

以策安全。

七、整理整頓方面：

1.安全護罩、護圍、套胴等防護裝罝應於檢查、維修清理後按裝復原。

2.施工時不得將物料、設備放置於通道，而妨礙交通；每日收工前應將環境清理

乾淨，並排放整齊。

八、其他方面：

1.各項檢查、維修及清理等工作應指派專人負責安全衛生事宜。

2.拆除或清洗機械馬達等，不得將廢污油傾倒水溝，污染廢水水質。

3.施工應加強督導所屬工作人員遵守勞工安全法規，特別禁止僱用童工入廠工作。

4.停修及開車期間，各項工作須依各單位規定之安全作業標準工作。